Заходим на WEB интерфейс QTX-2 выбираем вкладку QAM Out дальше Scrambler  указываем IP адрес  ПК  и любой порт(При необходимости его нужно разблокировать в Firewallе).

Перед запуском демо-версии  stv_crypt_demo.exe нужно редактировать настройки программы

luci-stv-scr-settings - параметр задержки, чем меньше значение, тем больше скорость передачи

luci-stv-scr-ip  - параметры передачи

192.168.0.209  :1234  :0                       :1                        &

ip qtx2              :port    : udp=0 , tcp=2 : wait  reply        &

: 1-вкл, 0-выкл

Далее запускаем stv_crypt_demo.exe  и увидим как начинают изменятся значения

При этом если зайти на qtx2 в вкладку Multiplexing и Out program table можем увидеть , что на кодированных программах появилась приписка  +scr

Программа stv_crypt_demo передаёт информацию из файлов user.bin  и prog.bin в qtx2.

user.bin  и prog.bin – формируются программой dvb_server.

Управление базой осуществляется через программу dvb_base.