Обновление CAM-модулей

Для обновления CAM-модулей нам понадобится:

- Компьютер с COM-портом/Ethernet

- Трансмодулятор D2T/QTX-2/QTX-1

- Пакет обновления (obnov_ip.bat, obnov_com.bat, ScramblingControl_tx_com.exe, ScramblingControl_tx_ip.exe) и файл обновления (mask.tx).

- Абонентский тюнер.

- Шнур для подключения компьютера и трансмодулятора D2T/QTX-1/QTX-2.

Порядок обновления

- Настраиваем тюнер на любую программу.

- Вставляем CAM-модуль, который хотим обновить. После инициализации модуля в меню тюнера «Условный доступ»(CA interface) смотрим информацию о нем (номер и версия прошивки).

- Подключаем Компьютер к трансмодулятору D2T/QTX-1/QTX-2.

- Открываем файл на редактирование obnov_ip.bat или obnov_com.bat.

ScramblingControl_tx_com.exe 1			1 – номер СОМ-порта вашего ПК

pause

ScramblingControl_tx_ip 192.168.0.208 1234 20   192.168.0.208 – IP QTX-2, 1234-порт QTX-2

pause

Редактируем значения файлов под свою систему (номер СОМ-порта при обновление через D2T или QTX-1)  или IP-адрес и порт при обновлении через QTX-2.

- При обновлении через QTX-2 в меню STV-Crypt нужно указать IP-адрес и порт вашего ПК.

- Запускаем obnov_ip.bat или obnov_com.bat При этом откроется окно консоли. Процесс обновления будет отображаться изменением счетчика N_sec от 0 до 123. Затем цикл повторится, пока окно консоли не будет закрыто.

.

- Когда цикл дойдет до N_sec = 123 картинка на телевизоре должна замереть на некоторое время (это признак того, что ПО модуля обновилось и происходит его инициализация).

- Заходим в меню тюнера «Условный доступ» (CA Interface) и проверяем версию прошивки.

- Закрываем окно консоли.

Примечание: если модуль не обновился после первого круга, то следует подождать еще один.